BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

TRƯƠNG ĐẮC TUẤN ANH

NGUYỄN VĂN AN

THIẾT KẾ KÍNH THÔNG MINH HỖ TRỢ NHẬN DIỆN VÀ DỊCH NGÔN NGỮ KÝ HIỆU

Chuyên ngành: IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng

Mã chuyên ngành: 7510302

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

thành phỐ hỒ chí minh, NĂM 2026

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên sinh viên : Trương Đắc Tuấn Anh	MSHV: 22705401

Lớp	 : DHIOT18B	Khóa: K18

Email	 : truongdactuananh0711@gmail.com

Địa chỉ liên hệ	 : Đường Tl02, Phường An Phú Đông, Tp.HCM

Họ và tên sinh viên : Nguyễn Văn An	MSHV: 22725321

Lớp	 : DHIOT18B	Khóa: K18

Chuyên ngành	 : Iot và trí tuệ nhân tạo ứng dụng. Mã chuyên ngành: 7510302

Email	 : kuanh334@gmail.com

Địa chỉ liên hệ	 : 34/7 Đường 16, Phường Linh Chiểu, Thủ Đức

SĐT	 : 0357265983(An) / 0869941375(Anh)

Tên đề tài	 : Thiết kế kính thông minh hỗ trợ nhận diện và dịch ngôn ngữ ký hiệu

Người hướng dẫn	 : ThS. Nguyễn Thị Hồng Hà

SĐT	 : 0909500941

Email	 : nguyenthihongha@iuh.edu.vn

Cơ quan công tác	 : Trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM

Người hướng dẫn	 : ThS. Phạm Quang Trí

SĐT	 : 0913982569

Email	 : phamquangtri@iuh.edu.vn

Cơ quan công tác	 : Trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2026

| Người hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) | Sinh viên (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC HÌNH ẢNH	iii

DANH MỤC BẢNG BIỂU	iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	v

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1	TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	3

1.1	Giới thiệu chương	3

1.2	Các nghiên cứu liên quan trước đây	3

1.3	Nhận xét và khoảng trống nghiên cứu	4

1.4	Định hướng giải pháp	4

CHƯƠNG 2	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5

2.1	Xử lý ảnh và thị giác máy tính	5

2.2	Trích xuất đặc trưng giải phẫu bàn tay (MediaPipe)	5

2.3	Chuẩn hóa đặc trưng hình học	5

2.4	Cơ sở mô hình học sâu (MLP)	6

2.5	Triển khai suy luận trên thiết bị nhúng (Lượng tử hóa)	7

2.6	Truyền thông Socket TCP/IP và Text-To-Speech	7

CHƯƠNG 3	PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	8

3.1	Yêu cầu chức năng	8

3.2	Yêu cầu phi chức năng và giới hạn	10

3.3	Kiến trúc tổng thể	11

3.4	Thiết kế phần cứng	11

3.4.1	Khối thiết bị trên kính	12

3.4.2	Khối xử lý trung tâm (Hộp xử lý rời)	12

3.4.3	Khối hiển thị phụ trợ	13

3.5	Kiến trúc phần mềm và trí tuệ nhân tạo	13

3.5.1	Camera Thread	14

3.5.2	AI Processing Thread	14

3.5.3	Communication Thread	16

3.5.4	TTS Thread (Text-to-Speech)	16

3.5.5	Logger Thread	17

3.5.6	Personalized Dataset Module	17

3.6	Thiết kế giao diện ứng dụng Android	18

3.6.1	Màn hình phụ đề thời gian thực	18

3.6.2	Màn hình giao tiếp ngược (Speech-to-Text)	19

3.6.3	Màn hình quản lý dữ liệu cá nhân hóa	19

3.6.4	Màn hình cài đặt hệ thống	19

CHƯƠNG 4	THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	21

4.1	Môi trường thực nghiệm	21

4.2	Kế hoạch thực hiện	21

4.3	Kịch bản kiểm thử	24

4.4	Rủi ro và phương án xử lý	25

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	26

4.5	Hướng phát triển	27

TÀI LIỆU THAM KHẢO	28

PHỤ LỤC	29

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3-1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể	11

Hình 3-2: Luồng xử lý tổng thể của hệ thổng	18

Hình 3-3: Dự kiến giao diện Androi	20

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3-1: Yêu cầu chức năng của hệ thống	8

Bảng 3-2: Yêu cầu phi chức năng và giới hạn triển khai	10

Bảng 4-1: Kế hoạch thực hiện đề tài	21

Bảng 4-2: Kịch bản kiểm thử	24

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Tiếng Anh |  | Tiếng Việt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Alternating Current |  | Dòng điện xoay chiều |  |
| AI | Artificial Intelligence |  | Trí tuệ nhân tạo |  |
| API | Application Programming Interface |  | Giao diện lập trình ứng dụng |  |
| AR | Augmented Reality |  | Thực tế tăng cường |  |
| ASL | American Sign Language |  | Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ |  |
| CNN | Convolutional Neural Network |  | Mạng nơ-ron tích chập |  |
| CPU | Central Processing Unit |  | Bộ xử lý trung tâm |  |
| CSI | Camera Serial Interface |  | Giao tiếp camera nối tiếp |  |
| DC | Direct Current |  | Dòng điện một chiều |  |
| Edge AI | Edge Artificial Intelligence |  | Trí tuệ nhân tạo tại biên |  |
| FOV | Field of View |  | Góc nhìn của camera |  |
| FPV | First-Person View |  | Góc nhìn thứ nhất |  |
| FPS | Frames Per Second |  | Số khung hình trên giây |  |
| GPIO | General Purpose Input/Output |  | Chân vào/ra đa dụng |  |
| GRU | Gated Recurrent Unit |  | Đơn vị hồi tiếp có cổng |  |
| GUI | Graphical User Interface |  | Giao diện đồ họa người dùng |  |
| I2S | Inter-IC Sound |  | Chuẩn giao tiếp âm thanh số |  |
| IoT | Internet of Things |  | Internet vạn vật |  |
| JSON | JavaScript Object Notation |  | Định dạng trao đổi dữ liệu JSON |  |
| LSTM | Long Short-Term Memory |  | Mạng nơ-ron hồi tiếp nhớ dài hạn |  |
| MediaPipe | Media Processing Pipeline |  | Nền tảng xử lý đa phương tiện của Google |  |
| MLP | Multi-Layer Perceptron |  | Mạng nơ-ron đa lớp |  |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport |  | Giao thức truyền thông MQTT |  |
| NEON | Advanced SIMD Architecture |  | Tập lệnh tăng tốc SIMD trên ARM |  |
| OLED | Organic Light Emitting Diode |  | Màn hình diode phát quang hữu cơ |  |
| OpenCV | Open Source Computer Vision Library |  | Thư viện thị giác máy tính mã nguồn mở |  |
| PCB | Printed Circuit Board |  | Bo mạch in |  |
| RAM | Random Access Memory |  | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên |  |
| ROI | Region of Interest |  | Vùng quan tâm |  |
| SDK | Software Development Kit |  | Bộ công cụ phát triển phần mềm |  |
| SIMD | Single Instruction Multiple Data |  | Một lệnh xử lý nhiều dữ liệu |  |
| SLR | Sign Language Recognition |  | Nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu |  |
| STT | Speech-to-Text |  | Chuyển giọng nói thành văn bản |  |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol / Internet Protocol |  | Bộ giao thức truyền thông TCP/IP |  |
| TFLite | TensorFlow Lite |  | TensorFlow dành cho thiết bị nhúng |  |
| TTS | Text-to-Speech |  | Chuyển văn bản thành giọng nói |  |
| USB | Universal Serial Bus |  | Chuẩn kết nối USB |  |
| VSL | Vietnamese Sign Language |  | Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam |  |
| Wi-Fi | Wireless Fidelity |  | Mạng không dây |  |
| YOLO | You Only Look Once |  | Thuật toán phát hiện đối tượng thời gian thực |  |
| I2S |  |  | Inter-IC Sound | Chuẩn giao tiếp âm thanh số |
| IoT |  |  | Internet of Things | Internet vạn vật |
| KLTN |  |  | Khóa luận tốt nghiệp | Báo cáo tốt nghiệp cuối khóa |
| MEMS |  |  | Micro-Electro-Mechanical Systems | Cảm biến vi cơ điện tử |
| MFCC |  |  | Mel-frequency Cepstral Coefficients | Đặc trưng phổ âm thanh |
| PCM |  |  | Pulse-code Modulation | Dữ liệu âm thanh số dạng mẫu biên độ |
| REST |  |  | Representational State Transfer | Kiểu API HTTP |
| TinyML |  |  | Tiny Machine Learning | Học máy trên thiết bị tài nguyên thấp |
| UDP |  |  | User Datagram Protocol | Giao thức truyền dữ liệu độ trễ thấp |
| WebSocket |  |  | WebSocket | Kênh truyền hai chiều thời gian thực |

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, sự giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo (AI), thị giác máy tính (Computer Vision) và Internet vạn vật (IoT) đã mở ra những bước tiến đột phá trong việc xây dựng các công nghệ hỗ trợ người khuyết tật. Phần lớn cộng đồng người có thính lực bình thường không được trang bị kiến thức về Ngôn ngữ Ký hiệu Tiếng Việt (VSL - Vietnamese Sign Language), vô hình trung tạo ra một rào cản vô hình nhưng kiên cố trong giao tiếp thường nhật. Để giải quyết bài toán này, các hệ thống nhận dạng truyền thống thường phụ thuộc vào máy chủ điện toán đám mây. Tuy nhiên, việc đẩy video liên tục lên đám mây làm phát sinh các nhược điểm chí mạng đối với một thiết bị đeo (wearable device): độ trễ (latency) nội tại phá vỡ tính thời gian thực, rủi ro xâm phạm quyền riêng tư, và sự hao hụt năng lượng khổng lồ. Do đó, việc xây dựng một hệ thống nhận dạng chạy cục bộ (Edge AI) là bài toán có tính cấp thiết cao.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài là thiết kế và triển khai một thiết bị kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng dịch ngôn ngữ ký hiệu sang tiếng Việt hoàn toàn theo thời gian thực tại thiết bị. Cụ thể:

Mục tiêu chính:

- Thiết kế nguyên mẫu kính thông minh có khả năng nhận diện thời gian thực khoảng 400 từ đơn ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt (dựa trên bộ dữ liệu VSL400).

- Xây dựng luồng xử lý nhận diện:

  - Thu nhận hình ảnh từ camera góc rộng (OV5647) gắn trên kính.

  - Trích xuất đặc trưng (landmark tay, thân trên, mặt) bằng MediaPipe.

  - Phân loại ký hiệu bằng mô hình GRU.

Mục tiêu phụ:

- Ghép chuỗi từ (gloss): Xây dựng cơ chế ghép các từ đơn đã nhận diện thành câu tiếng Việt ngắn.

- Hỗ trợ giao tiếp cơ bản: Ứng dụng vào các ngữ cảnh thiết thực như chào hỏi, yêu cầu giúp đỡ, trao đổi thông tin và sinh hoạt hằng ngày.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Tín hiệu hình ảnh quang học từ góc nhìn thứ nhất (First-Person View - FPV), quy trình tiền xử lý ảnh, trích xuất điểm mốc MediaPipe, mô hình học máy tối ưu cho thiết bị nhúng và kiến thức về Ngôn ngữ Ký hiệu Tiếng Việt (VSL - Vietnamese Sign Language).

- Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn nhận diện ở một tập hợp < 30 ký hiệu tĩnh (Static Sign Gestures) phổ biến phục vụ giao tiếp cơ bản. VD: Xin chào, tạm biệt, nắng, mưa,…

4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Giải pháp chuyển dịch hoàn toàn sang mô hình Điện toán Biên (Edge AI). Mọi chu trình được thực thi cục bộ ngay trên vi xử lý trung tâm nhúng của thiết bị. Việc giữ kín vòng đời dữ liệu tại thiết bị đầu cuối không chỉ đảm bảo độ trễ gần như bằng không mà còn cho phép hệ thống hoạt động hoàn toàn độc lập trong các môi trường ngoại tuyến, mang lại công cụ giao tiếp tự nhiên và an toàn quyền riêng tư tuyệt đối cho người khiếm thính. Thiết bị được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu giao tiếp với người khuyết tật, có thể ứng dụng rộng rãi ở các trung tâm dành cho người khuyết tật hoạc các khu vực công cộng như: Bệnh viện, trường học, cơ quan nhà nước,…

# TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

## Giới thiệu chương

Chương 1 trình bày bối cảnh hình thành đề tài và xu hướng nghiên cứu liên quan đến nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu (Sign Language Recognition - SLR) theo hướng chạy trực tiếp trên thiết bị (Edge AI). Đồng thời, chương này tổng hợp các khoảng trống nghiên cứu, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến góc nhìn camera và bộ dữ liệu đào tạo.

## Các nghiên cứu liên quan trước đây

SignGlass (UIST 2025):
SignGlass là hệ thống kính thông minh tích hợp ba camera để thu thập đồng thời cử chỉ tay và biểu cảm khuôn mặt trong ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL). Hệ thống sử dụng mô hình học sâu kết hợp cơ chế chú ý không gian-thời gian và kỹ thuật tăng cường dữ liệu nhằm nâng cao độ chính xác nhận dạng. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống đạt hiệu quả dịch thuật cao và được người dùng đánh giá tích cực.

Kính thông minh nhận diện cử chỉ với YOLO:
Nhiều nghiên cứu đã ứng dụng YOLOv5 trên kính thông minh để phát hiện và theo dõi bàn tay theo thời gian thực. Nhờ tốc độ xử lý nhanh và độ chính xác tốt, YOLOv5 phù hợp với các hệ thống nhận dạng cử chỉ yêu cầu hoạt động trực tiếp trên thiết bị đeo.

Kính AR dịch ngôn ngữ:
Google đã giới thiệu nguyên mẫu kính AR có khả năng chuyển đổi lời nói thành văn bản và hiển thị trực tiếp trên tròng kính. Giải pháp này giúp giảm rào cản giao tiếp và hỗ trợ người khiếm thính tiếp cận nội dung hội thoại theo thời gian thực.

Wearable Subtitles (UIST 2020):
Wearable Subtitles là kính AR siêu nhẹ hỗ trợ hiển thị phụ đề liên tục từ giọng nói. Thiết bị có thời lượng hoạt động lên đến 15 giờ và được chứng minh có khả năng cải thiện đáng kể trải nghiệm giao tiếp của người điếc và khiếm thính.

Các công trình liên quan khác:
Một số nghiên cứu như TransASL, FingerTrak, SignGlasses và XRAI Glass tập trung vào việc kết hợp cảm biến, camera và trí tuệ nhân tạo để nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu hoặc chuyển lời nói thành văn bản. Các kết quả này cho thấy kính thông minh là hướng nghiên cứu tiềm năng trong việc hỗ trợ giao tiếp cho người khuyết tật thính giác.

## Nhận xét và khoảng trống nghiên cứu

Mặc dù các nghiên cứu như SignGlass, Google AR Glasses và Wearable Subtitles đã chứng minh tiềm năng của kính thông minh trong hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính, các giải pháp hiện nay chủ yếu tập trung vào ngôn ngữ ký hiệu nước ngoài, yêu cầu phần cứng chuyên dụng và chưa hỗ trợ giao tiếp hai chiều hoàn chỉnh. Do đó, cần nghiên cứu và phát triển một hệ thống kính thông minh có khả năng nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam theo thời gian thực, hỗ trợ giao tiếp hai chiều.

## Định hướng giải pháp

Giải pháp tập trung vào mô hình Điện toán Biên (Edge AI) để giải quyết triệt để các vấn đề về độ trễ, quyền riêng tư, thiếu hụt dữ liệu FPV và điểm mù quang học.

- Kiến trúc: Sử dụng kiến trúc phân tán với Raspberry Pi 4 (Module xử lý bỏ túi).

- Phần cứng: Khắc phục sụt áp khi tải AI nặng bằng IC nâng áp đồng bộ TPS61088 (giới hạn chuyển mạch 10A).

- Quang học: Dùng Camera góc siêu rộng (120°-160° FOV) để bao quát toàn bộ động tác, loại bỏ điểm mù.

- Thuật toán & Tối ưu hóa:

  - Trích xuất đặc trưng giải phẫu bàn tay (MediaPipe) kết hợp Chuẩn hóa hình học (Tịnh tiến và Tỷ lệ) để chống nhiễu không gian và biến dạng phối cảnh FPV.

  - Sử dụng Mạng nơ-ron đa lớp (MLP) và Lượng tử hóa mô hình sang .tflite để đảm bảo tốc độ khung hình (FPS) thời gian thực trên thiết bị nhúng.

- Giao tiếp: Áp dụng Cấu trúc Lập trình Đa luồng (Python Multithreading) để tối ưu luồng xử lý. Thiết lập giao tiếp Socket TCP/IP để truyền dữ liệu JSON siêu nhẹ, kích hoạt dịch vụ Text-to-Speech (TTS) cục bộ trên điện thoại Android.

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Xử lý ảnh và thị giác máy tính

- Tiền Xử Lý Khung Hình (OpenCV Pre-processing): Luồng video thời gian thực từ camera liên tục thu nạp thông qua các giao thức của thư viện mã nguồn mở OpenCV. Các khung hình (frames) được resize về độ phân giải quy chuẩn, áp dụng các bộ lọc khử nhiễu cảm biến, và chuẩn hóa không gian màu nhằm làm rõ nét các đường biên (edges) của cơ thể người.

- Định Vị Không Gian Đối Tượng (YOLO): Khung hình được chuyển tiếp cho mạng nơ-ron YOLO. Nhiệm vụ của YOLO là rà soát bối cảnh và xuất ra các tọa độ hộp giới hạn (Bounding Boxes) bao quanh bàn tay để cắt ra Vùng quan tâm (Region of Interest - ROI), loại bỏ dữ liệu môi trường rác.

## Trích xuất đặc trưng giải phẫu bàn tay (MediaPipe)

Vùng ảnh quan tâm (ROI) nhỏ gọn được đưa vào mạng lưới MediaPipe Hands của Google. MediaPipe thực hiện dự đoán trực tiếp hệ tọa độ 3D của cấu trúc giải phẫu học, tạo ra một biểu diễn vector chứa tọa độ không gian của chính xác 21 điểm khớp xương trọng yếu.

Các tọa độ X và Y được chuẩn hóa tuyệt đối theo chiều rộng và chiều cao của hình ảnh. Tham số Z đại diện cho chiều sâu so với điểm gốc là Khớp cổ tay.

## Chuẩn hóa đặc trưng hình học

Để loại bỏ vấn đề nhiễu không gian (spatial variance), tức là sự thay đổi về vị trí hoặc kích thước bàn tay trước camera, một quy trình chuẩn hóa toán học được áp dụng cho các đặc trưng vector (21 điểm khớp 3D) thu được từ MediaPipe. Mục tiêu là làm cho các đặc trưng hình học này trở nên bất biến (invariant) đối với vị trí và tỷ lệ.

Quy trình chuẩn hóa bao gồm hai bước chính:

- Định chuẩn Tịnh tiến (Translation Normalization):

  - Lý thuyết: Tịnh tiến (dịch chuyển) toàn bộ hệ trục tọa độ sao cho Khớp cổ tay (Wrist joint) trở thành điểm gốc (Origin).

  - Ứng dụng: Thao tác này triệt tiêu hoàn toàn ảnh hưởng của vị trí tay trong không gian. Bất kể người dùng thực hiện ký hiệu ở đâu trong khung hình (trên mặt, trước ngực, hay lệch trái/phải), vị trí tương đối của các khớp xương so với cổ tay luôn được giữ nguyên.

- Định chuẩn Tỷ lệ (Scale Normalization/Min-Max Scaling):

  - Lý thuyết: Chia tương đối tọa độ đã tịnh tiến cho khoảng cách xa nhất giữa các khớp trên bàn tay.

  - Ứng dụng: Thao tác này triệt tiêu ảnh hưởng của kích thước bàn tay hoặc khoảng cách từ tay đến camera, đặc biệt quan trọng để chống lại hiện tượng biến dạng phối cảnh (perspective foreshortening) xảy ra ở góc nhìn thứ nhất (FPV). Nhờ đó, mô hình AI có thể nhận diện chính xác hình dáng ký hiệu, bất kể bàn tay to hay nhỏ hoặc ở gần/xa camera.

## Cơ sở mô hình học sâu (MLP)

Thay vì nạp toàn bộ ảnh vào mạng tích chập (CNN) khổng lồ, vector hình học chuẩn hóa (gồm 63 chiều biến số) được đưa vào một Mạng nơ-ron đa lớp (Multi-Layer Perceptron - MLP) để tính toán xác suất đầu ra cho các lớp ngôn ngữ. Việc giảm chiều dữ liệu này đảm bảo khả năng chạy realtime trên Edge AI.

## Triển khai suy luận trên thiết bị nhúng (Lượng tử hóa)

Mô hình học sâu thô (.pt,.pb) được lượng tử hóa (Quantization) sang định dạng TensorFlow Lite (.tflite). Kỹ thuật này ánh xạ trọng số từ Float32 xuống INT8 hoặc FP16. Dù hao hụt 1-2% độ chính xác, dung lượng tệp mô hình giảm 4 lần, tận dụng tối đa tập lệnh SIMD NEON trên nhân ARM để tăng tốc độ khung hình (FPS).

## Truyền thông Socket TCP/IP và Text-To-Speech

Thiết bị đóng vai trò giao diện tương tác cuối cùng là Smartphone Android. Giao thức kết nối giữa phần cứng nhúng và điện thoại dựa trên nền tảng giao tiếp Sockets của bộ giao thức TCP/IP truyền qua Wi-Fi Hotspot nội bộ. Dữ liệu được cấu trúc dưới định dạng JSON siêu nhẹ.

## Cơ sở lý thuyết về ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam

- Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam (VSL) là hệ thống ngôn ngữ thị giác được cộng đồng người khiếm thính sử dụng để giao tiếp.

- Phương thức truyền đạt thông tin dựa trên:

Chuyển động của bàn tay.

Chuyển động của cánh tay.

Biểu cảm khuôn mặt.

Tư thế và chuyển động cơ thể.

- VSL là một ngôn ngữ độc lập, không phải là việc chuyển đổi trực tiếp từ tiếng Việt sang các động tác tay.

- Có hệ thống:

Từ vựng riêng.

Ngữ pháp riêng.

Cấu trúc câu riêng.

- Mỗi ký hiệu có thể biểu diễn:

Một từ.

Một cụm từ.

Một khái niệm cụ thể.

# PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## Yêu cầu chức năng

Bảng 3-1: Yêu cầu chức năng của hệ thống

| STT | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| I | Khối Kính Thông Minh (Raspberry Pi & Phần cứng đeo) |  |
| 1 | Thu thập hình ảnh thủ ngữ | Camera mini góc rộng gắn trực tiếp trên gọng kính tiến hành thu thập hình ảnh thủ ngữ từ góc nhìn thứ nhất (hướng từ trán người đeo chúc xuống bàn tay). |
| 2 | Điều khiển luồng nhận diện | Sử dụng cảm biến chạm TTP223 (Capacitive Touch Sensor) để thực hiện thao tác bật/tắt thiết bị hoặc kích hoạt/tạm dừng luồng thu nhận hình ảnh nhằm tiết kiệm năng lượng. |
| 3 | Phát hiện và cắt vùng bàn tay | Tiền xử lý hình ảnh đầu vào bằng OpenCV, sau đó sử dụng mạng YOLOv8n để phát hiện và cắt riêng khu vực chứa bàn tay (vùng ROI) nhằm loại bỏ nhiễu bối cảnh. |
| 4 | Trích xuất đặc trưng giải phẫu | Đưa vùng ảnh ROI vào module MediaPipe Hands để phân tích và trích xuất ma trận tọa độ không gian (x, y, z) của 21 điểm khớp xương trên bàn tay. |
| 5 | Phân loại ký hiệu (AI Classification) | Nạp mảng dữ liệu đặc trưng vào mô hình học máy dung lượng nhẹ (MLP hoặc CNN) để phân loại thành văn bản ký hiệu tĩnh tiếng Việt. |

| 6 | Phát âm thanh nội bộ(Offline TTS) | Chuyển đổi kết quả văn bản thành giọng nói bằng Engine Text-to-Speech chạy trực tiếp trên Raspberry Pi, sau đó phát ra loa mini 8Ω 1W gắn trên gọng kính qua mạch khuếch đại MAX98357A (chuẩn I2S). |
| --- | --- | --- |
| 7 | Truyền tải dữ liệu không dây | Đóng gói kết quả nhận diện (văn bản) và truyền sang ứng dụng điện thoại Android thông qua giao thức MQTT/WebSocket bằng Wi-Fi Hotspot hoặc Bluetooth với độ trễ thấp. |
| II | Khối Ứng dụng Android (Thiết bị hiển thị phụ trợ) |  |
| 1 | Hiển thị phụ đề thời gian thực | Tiếp nhận dữ liệu văn bản từ Raspberry Pi và hiển thị phụ đề theo thời gian thực lên màn hình điện thoại để người đối diện dễ dàng đọc hiểu. |
| 2 | Hỗ trợ giao tiếp hai chiều | Cho phép người bình thường sử dụng micro của điện thoại Android để nói chuyện, ứng dụng sẽ chuyển giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text) để người khiếm thính đọc hiểu. |
| 3 | Quản lý và cấu hình hệ thống | Cung cấp giao diện để người dùng thiết lập kết nối, tinh chỉnh cấu hình hoạt động cho hệ thống kính thông minh. |

## Yêu cầu phi chức năng và giới hạn

Bảng 3-2: Yêu cầu phi chức năng và giới hạn triển khai

| STT | Yêu cầu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hiệu năng xử lý | Tốc độ khung hình (FPS) được giới hạn mục tiêu ở mức 10–18 FPS sau khi áp dụng lượng tử hóa mô hình sang TFLite để đảm bảo tính thời gian thực (real-time) cơ bản. Độ phân giải camera đầu vào chỉ được giới hạn ở mức 480p hoặc 720p để tránh làm quá tải tài nguyên CPU. |
| 2 | Năng lượng hoạt động | Thời lượng hoạt động tối đa của hệ thống được giới hạn trong khoảng 1.5 đến 2 giờ liên tục. Nguồn cấp đầu ra cho Pi 4 bắt buộc phải tinh chỉnh và giới hạn khắt khe ở mức điện áp 5.0V - 5.1V. |
| 3 | Thiết kế công thái học | Kính đeo bị giới hạn trọng lượng, chỉ được gắn module camera mini (như OV5647) và loa trần siêu nhỏ (kích thước giới hạn 16x9mm). Đặc biệt, ống kính camera bị giới hạn góc mở (FOV) bắt buộc từ 120 độ đến 160 độ (Fisheye/Wide Angle) để không tạo ra điểm mù khi bàn tay thao tác từ ngực xuống bụng. |
| 4 | Phạm vi nhận diện | Hệ thống hiện tại chỉ giới hạn ở việc nhận diện khoảng <30 ký hiệu thủ ngữ tĩnh cơ bản (như xin chào, cảm ơn, có, không, số đếm). Hệ thống chưa hỗ trợ xử lý các chuỗi ngôn ngữ ký hiệu động phức tạp. |
| 6 | Kết nối giao tiếp | Giao tiếp truyền tải văn bản giữa hộp xử lý Pi 4 và điện thoại Android giới hạn trong phạm vi mạng nội bộ (thông qua Wi-Fi) sử dụng giao thức MQTT/WebSocket với độ trễ cực thấp. |

## Kiến trúc tổng thể

Hình 3-1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể

## Thiết kế phần cứng

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Edge AI Wearable và được chia thành ba khối chức năng chính nhằm đảm bảo tính công thái học, khả năng xử lý thời gian thực và sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

### Khối thiết bị trên kính

Khối thiết bị trên kính có nhiệm vụ thu thập dữ liệu và phản hồi thông tin tới người dùng. Các thành phần bao gồm:

- Camera OV5647 5MP góc rộng (120°–160°) kết nối với Raspberry Pi thông qua giao tiếp CSI, được gắn trên gọng kính để ghi nhận hình ảnh bàn tay của người sử dụng theo góc nhìn thứ nhất (First-Person View).

- Cảm biến chạm điện dung TTP223 dùng làm nút điều khiển nhanh cho các chức năng như khởi động hệ thống, kích hoạt chế độ học ký hiệu mới hoặc điều khiển phát âm thanh.

- Loa mini 8Ω–1W kết hợp với mạch khuếch đại âm thanh số MAX98357A chuẩn I2S để phát giọng nói trực tiếp từ kết quả nhận diện.

- Cáp CSI mềm dài kết nối camera trên kính với Raspberry Pi đặt trong hộp xử lý trung tâm.

### Khối xử lý trung tâm (Hộp xử lý rời)

Khối xử lý trung tâm được đặt tại túi áo hoặc thắt lưng nhằm giảm tải trọng cho kính. Đây là nơi thực hiện toàn bộ quá trình xử lý AI.

Các thành phần bao gồm:

- Raspberry Pi 4 Model B (4GB hoặc 8GB RAM) đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm.

- Hai pin Li-ion 18650 mắc song song để tăng dung lượng và đảm bảo khả năng cung cấp dòng điện ổn định.

- Module sạc và bảo vệ pin TP4056.

- Mạch nâng áp TPS61088 công suất cao cung cấp nguồn 5V ổn định cho Raspberry Pi.

- Kết nối WiFi hoặc Bluetooth để giao tiếp với ứng dụng Android.

Khối này chịu trách nhiệm thực hiện các tác vụ xử lý ảnh, nhận diện ngôn ngữ ký hiệu, chuyển đổi văn bản thành giọng nói và quản lý dữ liệu hệ thống.

### Khối hiển thị phụ trợ

Khối hiển thị phụ trợ là ứng dụng Android được phát triển nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống.

Ứng dụng có các chức năng:

- Hiển thị văn bản được nhận diện theo thời gian thực.

- Lưu trữ lịch sử giao tiếp.

- Cấu hình các tham số của hệ thống.

- Quản lý dữ liệu người dùng.

- Đồng bộ dữ liệu nhận diện khi cần thiết.

## Kiến trúc phần mềm và trí tuệ nhân tạo

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trên nền tảng Raspberry Pi 4, phần mềm được thiết kế theo kiến trúc đa luồng (Multithreading Architecture), trong đó mỗi luồng đảm nhận một nhiệm vụ riêng biệt nhằm tránh hiện tượng nghẽn tài nguyên và giảm độ trễ xử lý.

### Camera Thread

Luồng Camera chịu trách nhiệm:

- Khởi tạo camera OV5647.

- Thu nhận liên tục các khung hình từ camera.

- Đưa dữ liệu ảnh vào bộ đệm (Buffer Queue).

Việc sử dụng bộ đệm giúp hệ thống duy trì tốc độ khung hình ổn định và tránh hiện tượng mất frame khi khối AI xử lý chậm hơn tốc độ thu ảnh.

### AI Processing Thread

Đây là luồng xử lý chính của hệ thống.

Quy trình xử lý gồm các bước:

Bước 1: Thu nhận ảnh

Khung hình được lấy từ Camera Thread thông qua bộ đệm dữ liệu.

Bước 2: Phát hiện và trích xuất bàn tay

Hệ thống sử dụng MediaPipe Hands để:

- Phát hiện vị trí bàn tay.

- Theo dõi chuyển động bàn tay.

- Trích xuất 21 điểm Landmark của bàn tay.

Mỗi Landmark bao gồm ba tọa độ: x, y, z

Do đó:

21 Landmark × 3 tọa độ = 63 giá trị đặc trưng.

Các giá trị này mô tả đầy đủ hình dạng và tư thế của bàn tay.

Bước 3: Phân loại ký hiệu

Bộ đặc trưng gồm 63 giá trị được đưa vào mô hình học máy MLP (Multilayer Perceptron).

Mô hình MLP thực hiện:

- Nhận dạng ký hiệu ngôn ngữ ký hiệu.

- Phân loại thành các nhãn tương ứng.

- Xuất ra kết quả dưới dạng văn bản tiếng Việt.

Đối với các ký hiệu động trong tương lai, hệ thống có thể được nâng cấp bằng mô hình GRU hoặc LSTM để xử lý chuỗi chuyển động theo thời gian.

Bước 4: Làm mượt kết quả

Để tránh hiện tượng nhảy nhãn liên tục do nhiễu, hệ thống áp dụng cơ chế làm mượt kết quả.

Kết quả chỉ được chấp nhận khi:

- Cùng một nhãn xuất hiện liên tiếp trong nhiều khung hình (ví dụ 5 frame liên tục), hoặc

- Độ tin cậy của mô hình vượt quá ngưỡng xác định trước.

Bước này giúp nâng cao độ ổn định và độ chính xác của hệ thống.

Bước 5: Sinh văn bản đầu ra

Sau khi được xác nhận, kết quả nhận diện được chuyển thành văn bản tiếng Việt để phục vụ các khối chức năng tiếp theo.

### Communication Thread

Luồng Communication chịu trách nhiệm truyền dữ liệu giữa Raspberry Pi và ứng dụng Android.

Các chức năng bao gồm:

- Gửi kết quả nhận diện tới ứng dụng Android.

- Nhận lệnh điều khiển từ người dùng.

- Đồng bộ dữ liệu cấu hình.

Giao tiếp có thể được thực hiện thông qua:

- MQTT

- WebSocket

- TCP/IP Socket

Tùy thuộc vào yêu cầu triển khai thực tế.

### TTS Thread (Text-to-Speech)

Luồng TTS hoạt động độc lập với luồng AI nhằm tránh ảnh hưởng đến tốc độ nhận diện.

Các chức năng bao gồm:

- Nhận văn bản đầu ra từ AI Thread.

- Chuyển đổi văn bản thành giọng nói bằng công nghệ Text-to-Speech.

- Xuất tín hiệu âm thanh qua giao tiếp I2S.

- Phát âm thanh thông qua MAX98357A và loa mini gắn trên kính.

### Logger Thread

Luồng Logger chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và giám sát hệ thống.

Các nhiệm vụ chính:

- Ghi nhật ký hoạt động của hệ thống.

- Lưu lịch sử nhận diện.

- Ghi nhận các lỗi phát sinh.

- Lưu dữ liệu huấn luyện mới do người dùng bổ sung.

Việc tách riêng Logger Thread giúp đảm bảo quá trình ghi dữ liệu không ảnh hưởng đến tốc độ xử lý của hệ thống.

### Personalized Dataset Module

Đây là chức năng mở rộng mang tính đặc trưng của hệ thống.

Module này cho phép:

- Người dùng tự tạo ký hiệu mới.

- Gán nhãn cho ký hiệu.

- Bổ sung dữ liệu vào tập dữ liệu cá nhân.

- Cập nhật hoặc huấn luyện lại mô hình nhận diện.

Nhờ đó hệ thống không chỉ nhận diện các ký hiệu được huấn luyện sẵn mà còn có khả năng học thêm các ký hiệu cá nhân hóa theo nhu cầu của từng người dùng.

Hình 3-2: Luồng xử lý tổng thể của hệ thổng

## Thiết kế giao diện ứng dụng Android

Ứng dụng Android đóng vai trò là giao diện phụ trợ của hệ thống kính thông minh, thực hiện các chức năng hiển thị kết quả nhận diện, hỗ trợ giao tiếp hai chiều và cấu hình hệ thống. Giao diện ứng dụng được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với người khiếm thính và người hỗ trợ giao tiếp.

Ứng dụng bao gồm 04 màn hình chức năng chính:

### Màn hình phụ đề thời gian thực

Đây là màn hình chính của ứng dụng, có nhiệm vụ nhận dữ liệu văn bản từ Raspberry Pi thông qua giao thức MQTT/WebSocket và hiển thị kết quả nhận diện ngôn ngữ ký hiệu theo thời gian thực.

Các chức năng chính:

- Hiển thị văn bản nhận diện mới nhất.

- Hiển thị lịch sử hội thoại.

- Hiển thị trạng thái kết nối thiết bị.

- Hiển thị mức pin và trạng thái hoạt động của hệ thống.

### Màn hình giao tiếp ngược (Speech-to-Text)

Màn hình này hỗ trợ người bình thường giao tiếp với người khiếm thính bằng cách chuyển đổi giọng nói thành văn bản.

Các chức năng chính:

- Thu âm giọng nói từ điện thoại.

- Chuyển đổi giọng nói thành văn bản.

- Hiển thị văn bản với kích thước lớn.

- Hỗ trợ xoay màn hình để người khiếm thính dễ quan sát.

### Màn hình quản lý dữ liệu cá nhân hóa

Màn hình cho phép người dùng tạo và quản lý các ký hiệu riêng phục vụ việc mở rộng bộ dữ liệu huấn luyện.

Các chức năng chính:

- Thêm ký hiệu mới.

- Gán nhãn dữ liệu.

- Quản lý danh sách ký hiệu đã lưu.

- Đồng bộ dữ liệu với Raspberry Pi để cập nhật mô hình nhận diện.

### Màn hình cài đặt hệ thống

Màn hình dùng để cấu hình và quản lý hoạt động của hệ thống.

Các chức năng chính:

- Thiết lập kết nối với Raspberry Pi.

- Điều chỉnh âm lượng và tốc độ đọc TTS.

- Xem thông tin phiên bản và trạng thái hệ thống.

Hình 3-3: Dự kiến giao diện Androi

# THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

## Môi trường thực nghiệm

Các thí nghiệm được thực hiện trong môi trường trong nhà với điều kiện ánh sáng ổn định. Người tham gia thực hiện các ký hiệu tay trước camera được gắn trên kính thông minh. Hệ thống tiến hành nhận diện, chuyển đổi sang văn bản và phát âm thanh tương ứng thông qua loa đeo trên kính.

## Kế hoạch thực hiện

Bảng 4-1: Kế hoạch thực hiện đề tài

| STT | Công việc | Sản phẩm đầu ra | Thực hiện | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viết đề cương | Mô tả chi tiết nội dung ý tưởng đề tài | File báo cáo nội dung đề tài | 20/04/2026 - 05/05/2026 |
| 2 | Nghiên cứu và tìm hiểu các thiết bị phần cứng | Tìm hiểu cách hoạt động của Raspberry Pi 4, camera mini, cảm biến chạm TTP223, pin Li-ion và các module nguồn (TP4056, boost converter). Phân tích nguyên lý hoạt động, sơ đồ chân GPIO, điện áp hoạt động, khả năng xử lý và giao tiếp của thiết bị. Đồng thời nghiên cứu cách tích hợp các thành phần vào hệ thống kính thông minh và đảm bảo hoạt động ổn định trong môi trường thực tế | Tài liệu nghiên cứu, báo cáo tổng hợp | 01/06/2026 - 15/06/2026 |

| 3 | Xây dựng sơ đồ hệ thống tổng thể | Thiết kế sơ đồ khối tổng thể của hệ thống kính thông minh, bao gồm các thành phần: camera, bộ xử lý trung tâm (Raspberry Pi), module âm thanh, cảm biến chạm và ứng dụng Android. Xây dựng sơ đồ kết nối phần cứng (GPIO, nguồn, giao tiếp) và sơ đồ luồng dữ liệu từ thu nhận hình ảnh → xử lý AI → hiển thị và phát âm thanh. Đồng thời xác định chức năng của từng khối trong hệ thống. | Sơ đồ hệ thống, sơ đồ khối, sơ đồ kết nối phần cứng, sơ đồ luồng dữ liệu | 16/06/2026 - 01/07/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Thu thập dữ liệu và huấn luyện mô hình AI | Thu thập dataset ký hiệu tay Gán nhãn dữ liệu Huấn luyện bằng TensorFlow Đánh giá accuracy Lưu mô hình | Bộ dữ liệu (dataset) hình ảnh ký hiệu tay đã gán nhãn | 01/07/2026 - 15/08/2026 |
| 5 | Phát triển phần mềm xử lý và nhận diện ký hiệu | Xây dựng chương trình trên Raspberry Pi để thu nhận hình ảnh từ camera bằng OpenCV, áp dụng mô hình YOLO để phát hiện bàn tay, xử lý vùng ảnh (ROI) và đưa vào mô hình học máy để nhận diện ký hiệu. Tối ưu chương trình để đảm bảo hoạt động gần thời gian thực. Đồng thời xây dựng chức năng truyền dữ liệu kết quả sang ứng dụng Android thông qua WiFi. | File code xử lý ảnh và nhận diện ký hiệu, mô hình AI đã huấn luyện, dataset dữ liệu huấn luyện | 01/07/2026 - 15/08/2026 |

| 6 | Xây dựng hệ thống xử lý trung tâm | Cài đặt và lập trình Raspberry Pi 4 làm bộ xử lý trung tâm: thu nhận dữ liệu hình ảnh từ camera, xử lý bằng OpenCV, phát hiện bàn tay bằng YOLO và nhận diện ký hiệu bằng mô hình học máy. Thực hiện truyền dữ liệu kết quả sang ứng dụng Android thông qua WiFi và xây dựng luồng xử lý dữ liệu hoàn chỉnh. | File code xử lý trung tâm, mô hình AI tích hợp, sơ đồ luồng xử lý dữ liệu | 16/08/2026 - 14/09/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Phát triển ứng dụng Android | Thiết kế và xây dựng ứng dụng Android để hiển thị kết quả nhận diện ký hiệu theo thời gian thực, chuyển đổi văn bản thành giọng nói bằng Google Text-to-Speech, lưu trữ lịch sử giao tiếp và hỗ trợ giao tiếp hai chiều. Đồng thời phát triển chức năng cá nhân hóa cho phép người dùng bổ sung ký hiệu mới và cập nhật dữ liệu. | Giao diện ứng dụng Android, file code ứng dụng | 16/08/2026 - 14/09/2026 |
| 8 | Tích hợp hệ thống và thử nghiệm | Tiến hành lắp ráp và tích hợp toàn bộ hệ thống kính thông minh bao gồm camera, Raspberry Pi, module âm thanh, cảm biến chạm và nguồn pin. Kiểm tra hoạt động của từng thành phần, đánh giá khả năng nhận diện ký hiệu, độ trễ hệ thống, độ ổn định kết nối và trải nghiệm người dùng trong điều kiện thực tế. | Hệ thống hoàn chỉnh, video demo, kết quả thử nghiệm | 15/09/2026 - 14/11/2026 |
| 9 | Hoàn thiện tài liệu, báo cáo và chuẩn bị bảo vệ | Viết báo cáo tổng kết, hoàn thiện slide thuyết trình dựng video mô tả mô hình hoạt động luyện tập bảo vệ | File báo cáo, slide thuyết trình, video demo | 16/11/2026 - 30/11/2026 |

## Kịch bản kiểm thử

Bảng 4-2: Kịch bản kiểm thử

| STT | Kịch bản | Cách kiểm tra | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi động hệ thống | Cấp nguồn cho Raspberry Pi và các thiết bị ngoại vi | Hệ thống khởi động thành công trong thời gian ≤ 60 giây |
| 2 | Nhận diện bàn tay bằng MediaPipe Hands | Đưa bàn tay vào vùng quan sát của camera | Hệ thống nhận diện được 21 điểm Landmark của bàn tay |
| 3 | Nhận diện ký hiệu tĩnh | Thực hiện các ký hiệu đã được huấn luyện trong bộ dữ liệu | Ký hiệu được nhận diện đúng với độ chính xác ≥ 90% |
| 4 | Chuyển đổi ký hiệu sang văn bản | Thực hiện một ký hiệu bất kỳ trong tập kiểm thử | Văn bản hiển thị đúng với nhãn của ký hiệu |
| 5 | Chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) | Sau khi nhận diện thành công một ký hiệu | Loa phát đúng nội dung văn bản nhận diện |
| 6 | Gửi dữ liệu đến ứng dụng Android | Kết nối điện thoại với Raspberry Pi qua WiFi | Văn bản nhận diện được hiển thị chính xác trên ứng dụng Android |
| 7 | Kiểm tra thời gian phản hồi | Thực hiện ký hiệu và đo thời gian xuất kết quả | Thời gian phản hồi ≤ 1 giây |
| 8 | Kiểm tra hoạt động liên tục | Cho hệ thống hoạt động liên tục trong 2 giờ | Không xảy ra treo hệ thống hoặc tự động khởi động lại |

| 9 | Kiểm tra nhiều điều kiện ánh sáng | Thực hiện nhận diện trong môi trường sáng và ánh sáng trung bình | Hệ thống vẫn nhận diện được ký hiệu với độ chính xác chấp nhận được |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Kiểm tra toàn bộ quy trình | Thực hiện ký hiệu → nhận diện → hiển thị → phát âm thanh → gửi Android | Toàn bộ quy trình hoạt động chính xác và liên tục |

## Rủi ro và phương án xử lý

Trong quá trình triển khai hệ thống kính thông minh hỗ trợ dịch ngôn ngữ ký hiệu, đề tài có thể gặp một số rủi ro liên quan đến phần cứng, phần mềm và môi trường sử dụng thực tế như sau:

Đối với khối nhận diện, độ chính xác của hệ thống có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng không phù hợp, bàn tay bị che khuất hoặc sự khác biệt trong cách thực hiện ký hiệu giữa các người dùng. Để khắc phục, nhóm tiến hành thu thập dữ liệu trong nhiều điều kiện khác nhau, đồng thời sử dụng thuật toán MediaPipe Hands kết hợp mô hình học máy nhằm tăng khả năng tổng quát hóa của hệ thống.

Về hiệu năng xử lý, Raspberry Pi 4 có thể gặp tình trạng quá tải khi thực hiện đồng thời nhiều tác vụ như xử lý hình ảnh, nhận diện ký hiệu, phát âm thanh và truyền dữ liệu. Nhóm giải quyết vấn đề này bằng cách áp dụng kiến trúc đa luồng (Multithreading), tối ưu mô hình dưới định dạng TensorFlow Lite và giảm kích thước ảnh đầu vào khi cần thiết.

Đối với hệ thống nguồn, hiện tượng sụt áp có thể xảy ra khi Raspberry Pi hoạt động ở mức tải cao trong thời gian dài. Vì vậy, đề tài sử dụng hai pin Li-ion 18650 mắc song song kết hợp mạch sạc TP4056 và bộ nâng áp công suất cao TPS61088 nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định cho toàn hệ thống.

Ngoài ra, kết quả nhận diện có thể dao động giữa các khung hình liên tiếp, gây ra hiện tượng hiển thị hoặc phát âm thanh không chính xác. Để hạn chế vấn đề này, hệ thống áp dụng cơ chế Prediction Smoothing nhằm lọc và xác nhận kết quả trước khi xuất ra người dùng.

Bên cạnh đó, các sự cố như mất kết nối với ứng dụng Android, lỗi phần mềm hoặc treo hệ thống cũng được xem xét trong quá trình thiết kế. Hệ thống được xây dựng cơ chế tự động kết nối lại, ghi nhận nhật ký hoạt động và giám sát tiến trình nhằm nâng cao tính ổn định khi vận hành thực tế.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Đề tài “Thiết kế kính thông minh hỗ trợ nhận diện và dịch ngôn ngữ ký hiệu sang tiếng Việt theo thời gian thực” hướng đến việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ giao tiếp dành cho người khiếm thính dựa trên công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), Thị giác máy tính (Computer Vision) và hệ thống nhúng (Embedded Systems). Đề tài có quy mô phù hợp với khóa luận tốt nghiệp khi bao gồm đầy đủ các thành phần từ phần cứng, phần mềm nhúng, mô hình học máy, ứng dụng di động và giao tiếp không dây giữa các thiết bị.

Kết quả kỳ vọng của đề tài là xây dựng thành công một nguyên mẫu (Prototype) có khả năng nhận diện các ký hiệu cơ bản theo thời gian thực, hỗ trợ chuyển đổi thành văn bản và giọng nói với độ chính xác cao, thời gian phản hồi thấp và khả năng hoạt động độc lập mà không phụ thuộc vào các dịch vụ điện toán đám mây. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ giao tiếp hai chiều thông qua chức năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên ứng dụng Android.

## Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được tiếp tục nghiên cứu và phát triển theo các hướng sau:

- Mở rộng bộ dữ liệu ngôn ngữ ký hiệu

Thu thập thêm dữ liệu từ nhiều người dùng, nhiều độ tuổi và nhiều điều kiện môi trường khác nhau nhằm nâng cao khả năng tổng quát hóa và độ chính xác của mô hình nhận diện.

- Tăng số lượng ký hiệu được nhận diện

Mở rộng từ tập ký hiệu cơ bản hiện tại lên hàng trăm ký hiệu phổ biến trong ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao tiếp thực tế.

- Nhận diện câu và hội thoại hoàn chỉnh

Nghiên cứu áp dụng các mô hình xử lý chuỗi như LSTM hoặc GRU để nhận diện các câu và đoạn hội thoại liên tục thay vì chỉ nhận diện từng ký hiệu đơn lẻ.

- Cá nhân hóa dữ liệu người dùng

Cho phép người dùng tự tạo các ký hiệu riêng, bổ sung dữ liệu huấn luyện và cập nhật mô hình nhận diện nhằm phù hợp với thói quen sử dụng của từng cá nhân.

- Tối ưu mô hình AI

Áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa và lượng tử hóa mô hình nhằm giảm thời gian xử lý, tăng tốc độ nhận diện và tiết kiệm tài nguyên trên Raspberry Pi.

- Nâng cấp phần cứng

Thu nhỏ kích thước hệ thống, tối ưu thiết kế kính thông minh và cải thiện thời lượng pin để nâng cao tính di động và khả năng sử dụng thực tế.

- Phát triển ứng dụng Android

Bổ sung các chức năng quản lý người dùng, đồng bộ dữ liệu đám mây, lưu trữ lịch sử giao tiếp và thống kê quá trình sử dụng hệ thống.

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Mở rộng khả năng chuyển đổi sang nhiều ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt, giúp tăng tính ứng dụng trong môi trường quốc tế.

- Tích hợp công nghệ AI nâng cao

Kết hợp các mô hình AI hiện đại nhằm nâng cao khả năng hiểu ngữ cảnh, dự đoán từ tiếp theo và hỗ trợ giao tiếp tự nhiên hơn.

- Ứng dụng trong thực tế

Triển khai thử nghiệm tại trường học, bệnh viện, trung tâm hỗ trợ người khiếm thính và các môi trường công cộng để đánh giá hiệu quả và hoàn thiện sản phẩm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Raspberry Pi Foundation, Raspberry Pi Documentation. [Online]. Available: https://www.raspberrypi.com/documentation/. [Accessed: Jun. 2026].

[2] F. Zhang, V. Bazarevsky, A. Vakunov, A. Tkachenka, G. Sung, C.-L. Chang and M. Grundmann, “MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking,” arXiv preprint arXiv:2006.10214, 2020.

[3] M. Abadi et al., “TensorFlow: Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Distributed Systems,” arXiv preprint arXiv:1603.04467, 2016.

[4] Google, TensorFlow Lite Documentation. [Online]. Available: https://www.tensorflow.org/lite. [Accessed: Jun. 2026].

[5] G. Bradski, “The OpenCV Library,” Dr. Dobb's Journal of Software Tools, vol. 25, no. 11, pp. 120–125, 2000.

[6] Google, Android Developers Documentation. [Online]. Available: https://developer.android.com/. [Accessed: Jun. 2026].

[7] Google, TextToSpeech API Reference. [Online]. Available: https://developer.android.com/reference/android/speech/tts/TextToSpeech. [Accessed: Jun. 2026].

[8] A. Banks and R. Gupta, MQTT Version 3.1.1. OASIS Standard, Dec. 2014.

[9] Raspberry Pi Foundation, Camera Module Documentation. [Online]. Available: https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html. [Accessed: Jun. 2026].

[10] R. David, J. Duke, A. Jain, V. Reddi, N. Jeffries, J. Li, A. Kreeger, I. Nappier, M. N. Bansal, Z. Wu and others, “TensorFlow Lite Micro: Embedded Machine Learning on TinyML Systems,” arXiv preprint arXiv:2010.08678, 2020.

PHỤ LỤC